Borrador Artículo IEEE - Grupo 7

Gómez Prada, Alonso Abraham · Silva Centeno, Bryan Rodolfo · Huiman Vargas, Juan Jesús · Zamora de la Cruz, Pablo Alonso

Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú

Curso: Circuitos Digitales

Resumen— Este documento presenta el diseño e implementación de un teclado matricial 4x4 para disparar macros de comandos AT en una plataforma Arduino Uno R3. El sistema se comunica con un módulo SIM800L mediante SoftwareSerial, lo que permite ejecutar pruebas de diagnóstico, contestar o colgar llamadas, activar el modo texto y enviar un SMS de prueba. El proyecto integra además un monitoreo por Monitor Serie para observar la respuesta del módulo y validar el funcionamiento del enlace UART.

Palabras clave— comandos AT, Arduino Uno, SIM800L, teclado matricial, SoftwareSerial, GSM, UART.

I. INTRODUCCIÓN

Los comandos AT son una forma estándar de comunicación con módems y módulos de comunicación serial. En este proyecto se emplean para controlar un SIM800L desde un Arduino Uno R3 mediante pulsaciones de un teclado matricial 4x4. Cada tecla ejecuta una macro con una acción concreta: consultar el estado del módulo, verificar la señal, revisar el registro en red, responder llamadas, colgar llamadas, preparar mensajes SMS o enviar un mensaje de prueba.

La propuesta parte de la necesidad de disponer de una interfaz sencilla para practicar telecomunicaciones embebidas. En vez de escribir manualmente cada comando AT desde un monitor serial, el usuario ejecuta acciones predefinidas con el teclado. Esto hace que el sistema sea más rápido de usar, fácil de demostrar en laboratorio y útil para validar el funcionamiento del módulo SIM800L con hardware real.

El programa mantiene además una comunicación bidireccional con el monitor serial, de modo que las respuestas del módulo puedan observarse directamente durante las pruebas y se facilite la depuración del enlace UART.

II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

A. Arquitectura General

El sistema se divide en tres bloques: entrada, procesamiento y comunicación. El bloque de entrada está formado por el teclado matricial 4x4. El bloque de procesamiento es el Arduino Uno R3, que detecta la tecla presionada y selecciona el comando apropiado. El bloque de comunicación está compuesto por el módulo SIM800L, que recibe los comandos AT y responde por una línea serial independiente creada mediante SoftwareSerial.

B. Funcionamiento Del Código

En el programa, la librería Keypad permite leer el teclado matricial, mientras que SoftwareSerial crea un canal serial en los pines 3 y 2 para comunicarse con el SIM800L. En setup() se inicia la comunicación con el monitor serial a 9600 bps, se envían comandos de verificación inicial como AT, AT+CSQ, AT+CCID y AT+CREG?, y luego el sistema queda listo para recibir teclas.

Durante loop(), cada tecla activa un caso dentro de una estructura switch. La tecla 1 consulta el estado del módulo con AT, la tecla 2 revisa la calidad de señal con AT+CSQ, la tecla 3 verifica el registro en red con AT+CREG?, la tecla A responde llamadas con ATA, la tecla B cuelga con ATH, la tecla D activa el modo texto con AT+CMGF=1 y la tecla C realiza el envío de un SMS de prueba hacia un número definido en el código.

C. Asignación De Pines

La distribución de pines se resume en la Tabla I. El teclado matricial emplea cuatro pines para filas y cuatro para columnas, mientras que el SIM800L se conecta por SoftwareSerial para evitar el uso de la UART hardware del Arduino, que queda disponible para el monitor serial y para la depuración.

Tabla I. Asignación De Pines Del Sistema

| Componente | Conexión | Función |
| --- | --- | --- |
| Teclado 4x4 | Filas: 11, 10, 9, 8 | Escaneo de teclas |
| Teclado 4x4 | Columnas: 7, 6, 5, 4 | Entrada con pull-up |
| SIM800L | TX → D3 / RX software | Recepción desde el módulo |
| SIM800L | RX → D2 / TX software | Transmisión hacia el módulo |

El módulo SIM800L requiere una fuente adecuada y estable, ya que durante la transmisión GSM puede demandar picos altos de corriente. Por esa razón, la conexión de alimentación debe revisarse cuidadosamente para evitar reinicios o errores de comunicación.

III. COMANDOS ASIGNADOS Y PRUEBAS

A. Mapeo De Teclas

Cada tecla tiene una función definida para simplificar el uso del sistema. Las teclas numéricas se asocian a comandos de diagnóstico, mientras que las letras se reservan para funciones de telefonía y mensajería. Esta distribución permite recordar fácilmente la acción de cada macro y reduce el tiempo de operación durante la demostración.

Tabla II. Mapeo De Teclas Y Comandos AT

| Tecla | Comando / Acción |
| --- | --- |
| 1 | AT — Verifica respuesta básica del modulo |
| 2 | AT+CSQ — Consulta calidad de señal |
| 3 | AT+CREG? — Consulta registro en red |
| A | ATA — Responde una llamada entrante |
| B | ATH — Cuelga o cancela la llamada |
| C | SMS de prueba con AT+CMGS |
| D | AT+CMGF=1 — Habilita modo texto |

B. Rutina UpdateSerial()

La función updateSerial() mantiene el intercambio entre el monitor serial y el módulo SIM800L. Primero permite enviar datos escritos desde la computadora hacia el módulo, y luego reenvía hacia el monitor cualquier respuesta que llegue desde SoftwareSerial. Esta rutina es importante porque facilita la depuración y permite observar la comunicación en tiempo real.

En la práctica, el sistema se comporta como una consola de control rápida para comandos AT básicos. El usuario presiona una tecla, el Arduino envía la orden correspondiente al módulo y luego la respuesta aparece en pantalla para confirmar que la función se ejecutó correctamente.

IV. RESULTADOS Y OBSERVACIONES

La validación del programa muestra que el teclado permite seleccionar macros de manera inmediata y que el SIM800L responde a los comandos AT básicos sin necesidad de escribirlos manualmente cada vez. El envío de AT, AT+CSQ y AT+CREG? en el inicio del programa sirve como prueba rápida de conexión y ayuda a detectar fallos de cableado o de alimentación.

Durante las pruebas, las funciones ATA, ATH y AT+CMGF=1 demostraron que el sistema puede extenderse a escenarios de comunicación más completos, como la atención de llamadas o el envío de mensajes. La estructura del código también deja espacio para agregar nuevas teclas y nuevas macros en el futuro.

Desde el punto de vista del diseño, la solución es simple, clara y fácil de explicar en clase. El uso de SoftwareSerial evita conflictos con la UART principal y el teclado matricial reduce la necesidad de escribir comandos largos en el monitor serie, por lo que el sistema resulta práctico para demostraciones y laboratorio.

V. CONCLUSIONES

El proyecto permite controlar funciones básicas del módulo SIM800L mediante un teclado matricial 4x4 y un Arduino Uno R3.

La comunicación con SoftwareSerial separa el canal del módulo celular del monitor serial y facilita la depuración del sistema.

Las macros asignadas a cada tecla hacen que el uso de comandos AT sea más rápido, ordenado y sencillo de demostrar en laboratorio.

La estructura del programa es escalable y puede ampliarse con más comandos, más teclas o una interfaz de usuario más completa.

REFERENCIAS

[1] Arduino, “Keypad Library,” documentación oficial de Arduino.

[2] Arduino, “SoftwareSerial Library,” documentación oficial de Arduino.

[3] SIMCom Wireless Solutions, “SIM800L Series Hardware Design,” hoja técnica del módulo SIM800L.

[4] Microchip Technology Inc., “ATmega328P Datasheet,” hoja de datos del microcontrolador utilizado en Arduino Uno R3.

[5] IEEE, “IEEE Article Templates,” guía de formato para artículos científicos.